高纯环保型炭黑生产关键技术及设备的研发

公示材料

一、项目基本情况

项目名称：高纯环保型炭黑生产关键技术及设备的研发

主要完成人: 崔庆渊、陈开林、容绍忠、贺俊、任梵、赵奋强、顾孝成、严志、李龙辉、施情、魏柱平、李海瑞、李兴贵、王毕辉、汤燕波

主要完成单位: 云南云维飞虎化工有限公司

二、项目简介

“高纯环保型炭黑生产关键技术及设备的研发”是公司独立完成的技术创新项目，项目旨在研发质量指标达到国内领先水平、可以替代国外产品的高纯环保型炭黑，提高公司的产品竞争力和知名度，提高公司的经济效益。

项目针对传统炭黑中的水洗筛余物、多环芳烃及重金属含量超高的技术难题，开展了高纯环保型炭黑关键生产技术的研发，取得了如下创新成果：

1、通过研究炭黑生成研究，优化提高了原料油的芳构指数（BMCI），开发了高纯环保型炭黑生产原料油的配制方案。配制的原料油粘度低，雾化效果好，杂质及重金属含量少，生成的炭黑产品重金属离子和多环芳烃含量少。

2、开发了多级燃烧、多级氧化、多点喷油新工艺，原料裂解和反应充分，形成的炭黑粒径分布均匀，炭黑聚集体发育完整，炭黑粒子表面光滑，炭黑粒子上残留的有机物含量低，解决了普通炭黑品种水洗筛余物、多环芳烃及重金属含量高的问题。

3、发明了新型反应炉、多级磁选装置，形成了完整的超高纯环保型专用炭黑生产技术体系。

4、项目组通过原料配制、生产工艺和设备的技术创新，成功升级改造了25000吨/年高纯环保型炭黑生产线2条并投入生产，产品质量稳定，应用性能优异。

5、项目实施以来，获授权发明专利1件、实用新型专利10件；制定企业标准2项；发表论文8篇；培养人才8人；其中晋升高级职称4人，入选云南省技术创新人才培养对象1人，建成省级创新工作室和技师工作站各1个。

6、经第三方检测机构检测，研发的高纯环保型炭黑产品45µm水洗筛余物、多环芳烃、重金属含量均在50ppm以下，达到国际炭黑行业的标杆企业卡博特公司和欧立隆公司的质量标准，质量指标达到国内领先水平。

7、项目成果实现了公司“稳普品、开发高品”的产品开发战略。近3年累计生产高纯环保型炭黑10万余吨，实现销售收入约6亿元，利税近4000万元。具有良好的社会效益和经济效益， 经济、社会和生态效益显著。

四、候选人及候选单位对项目的贡献情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 文化程度(学位) | 对成果创造性贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崔庆渊 | 男 | 高级 | 硕士 | 项目技术负责人 |
| 2 | 陈开林 | 男 | 中级 | 本科 | 项目负责人 |
| 3 | 容绍忠 | 男 | 高级 | 本科 | 生产协调管理 |
| 4 | 贺俊 | 男 | 正高级 | 本科 | 技术指导 |
| 5 | 任梵 | 男 | 正高级 | 博士 | 技术指导人 |
| 6 | 赵奋强 | 男 | 高级 | 本科 | 技术指导 |
| 7 | 严志 | 男 | 中级 | 本科 | 试制新产品工艺负责人 |
| 8 | 顾孝成 | 男 | 中级 | 本科 | 研发资金负责人 |
| 9 | 李龙辉 | 男 | 高级 | 本科 | 新产品质量分析负责人 |
| 10 | 施情 | 男 | 中级 | 本科 | 新产品生产工艺技术研发人员 |
| 11 | 魏柱平 | 男 | 中级 | 本科 | 新产品生产工艺技术研发人员 |
| 12 | 李海瑞 | 男 | 中级 | 本科 | 新产品生产工艺技术研发人员 |
| 13 | 李兴贵 | 男 | 中级 | 本科 | 新产品生产设备技术研发人员 |
| 14 | 王毕辉 | 男 | 中级 | 本科 | 新产品生产工艺技术研发人员 |
| 15 | 汤燕波 | 男 | 技术员 | 专科 | 项目技术管理 |

五、推广应用情况

高纯环保型炭黑主要用于橡胶挤出制品，重点领域是轿车雨刮、模压、色母粒、轿车用子午胎、密封条等产品，主要针对片区是华东、华北、华南、西南和韩国等市场，市场需求量大。

经过多年的努力，公司已经开发了高纯环保型炭黑系列产品如YFG501、YFG502、YF503以及N2、N3系列产品，其中，YFG501产品质量指标产品纯净度（45μm水洗筛余物）和环保指标（多环芳烃和重金属含量）达到国内领先水平。目前产品均已投放市场，根据用户反馈意见，以高纯环保型炭黑生产的制品表面光滑、无气泡、无麻点、环保、安全，完全可以取代国外跨国公司产品，应用前景广阔。

六、获得知识产权情况

| 知识产权 类别 | 知识产权具体名称 | 授权号 | 授权日期 | 证书 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发明专利 | 一种制备高纯环保炭黑的反应炉 | ZL 2019 1 0278304.7 | 2021年1月15日 | 第4206722号 |
| 实用新型专利 | 一种防止集料的炭黑收集袋滤器 | ZL 2018 21996159.3 | 2019年10月18日 | 第9498198号 |
| 实用新型专利 | 一种炭黑反应炉燃烧室 | ZL 2018 2 1996268.5 | 2016年7月26日 | 第9147476号 |
| 实用新型专利 | 一种炭黑生产包装系统 | ZL 2018 2 1996158.9 | 2019年7月26日 | 第9140930号 |
| 实用新型专利 | 一种炭黑生产防堵风送装置 | ZL 2018 2 1997298.8 | 2019年8月20日 | 第9258444号 |
| 实用新型专利 | 一种炭黑生产尾气输送系统 | ZL 2018 2 1996086.8 | 2019年8月20日 | 第9258443号 |
| 实用新型专利 | 一种炭黑尾气脱水处理系统 | ZL 2018 2 1996226.1 | 2019年7月26日 | 第9139483号 |
| 实用新型专利 | 一种炭黑生产线外烘炉装置 | ZL 2018 2 1996650.6 | 2018年7月26日 | 第9146325号 |
| 实用新型专利 | 一种炭黑尾气燃烧装置 | ZL 2018 2 1997150.4 | 2019年8月13日 | 第9232207号 |
| 实用新型专利 | 一种炭黑细粉去除装置 | ZL 2018 2 1996141.3 | 2019年7月26日 | 第9137891号 |
| 实用新型专利 | 一种炭黑烟气余热回收系统 | ZL 2018 2 1996988.3 | 2019年7月26日 | 第91379484号 |

七、项目曾获科技奖励情况

项目产品获2019年曲靖市科技局与曲靖市总工会联合颁发的 “创新技术成果金奖”。